Dokument zawiera opis wsadów i protokołu komunikacji urządzeń simOUT
(http://www.simout.wa.pl, http://domowykokpit.pl)

Data modyfikacji: 14-05-2010, kontakt: codeking@tlen.pl

# Wsady

Nazewnictwo:

NAZWA_WERSJA_ID.hex

NAZWA:

- LCD – wsad do sterowników wyświetlaczy HD44780

- LED – wsad do sterowników diod LED i wyświetlaczy 7-LED

WERSJA – numer wersji wsadu w formacie vX np. v1.

ID – numer z zakresu 1-254 w formacie XXX np. 022.

LED, LCD v1:

- Ustawienia połączenia: prędkość 57600, 8 bitów danych, 2 bity stopu, brak bitów parzystości, brak uwierzytelnienia

Identyfikatory urządzeń:

- 0 – nie używany

- 1-20 – wyświetlacze LCD

- 21-80 – diody LED i wyświetlacze 7-LED

- 81-254 – do wykorzystania

- 255 – wszystkie urządzenia (dla rozkazów globalnych)

# Programowanie

Programowanie programem PonyProg, ustawienia Fuse Bits dla LCD i LED (Attiny2313, 11.0592MHz):

# Protokół

Ramka:

| ID | L | D[L] |
| --- | --- | --- |

ID – identyfikator urządzenia do którego wysyłany jest rozkaz

L – ilość bajtów danych

D[L] – dane (L-bajtów)

## Rozkazy globalne

Z ustawionym identyfikatorem urządzenia 255, są odbierane przez wszystkie urządzenia. Rozkazy globalne można także wysyłać tylko do wskazanego identyfikatorem urządzenia (zamiast 255).

Rozkazy:

- Wyświetlenie identyfikatora urządzenia i numerów poszczególnych elementów (np. LCD):

| ID | L | D[L] |
| --- | --- | --- |
| 255 | 1 | 200 |

Wyświetlacze LCD wyświetlają identyfikator i numer wyświetlacza w formacie „ID/INDEX” (INDEX – numer wyświetlacza 1 – 8).

Diody LED (oraz wyświetlacze 7-LED) zapalają odpowiednie diody w rzędzie (1-8, 9-16, 17-24, 25-32, 33-40) z odpowiednimi wagami: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Aby obliczyć identyfikator urządzenia należy dodać wagi dla zapalonych diod. Np. zapalone są diody 3, 4, 7 i 8. Daje to: 1+2+16+32 = 51. W każdym rzędzie zapalane są te same diody. Na wyświetlaczach 7-LED wagi przypisane są do odpowiednich segmentów: 1-d, 2-dp, 4-e, 8-c, 16-g, 32-b, 64-f, 128-a.

- Ukrycie identyfikatora urządzenia i numerów poszczególnych elementów (np. LCD):

| ID | L | D[L] |
| --- | --- | --- |
| 255 | 1 | 201 |

Rozkaz powoduje wyłączenie wyświetlania identyfikatora urządzenia i numerów poszczególnych elementów. Wyświetlacze zostają wyczyszczone (rozkaz CLEAR), diody LED (segmenty wyświetlaczy 7-LED) zostają zgaszone.

## Rozkazy dla diod LED (wyświetlaczy 7-LED):

- Zapalenie diody

| ID | L | D[L] (poszczególne bajty danych oddzielone są przecinkiem) |
| --- | --- | --- |
| Identyfikator urządzenia | 2 | 1, XXX |

XXX to numer diody (1-40).

- Zgaszenie diody

| ID | L | D[L] |
| --- | --- | --- |
| Identyfikator urządzenia | 2 | 2, XXX |

XXX to numer diody (1-40).

- Zapalenie wszystkich diod

| ID | L | D[L] |
| --- | --- | --- |
| Identyfikator urządzenia | 1 | 3 |

- Zgaszenie wszystkich diod

| ID | L | D[L] |
| --- | --- | --- |
| Identyfikator urządzenia | 1 | 4 |

- Zapalenie diod w rzędzie

| ID | L | D[L] |
| --- | --- | --- |
| Identyfikator urządzenia | 3 | 5, XXX, YYY |

XXX to numer rzędu (wyświetlacza 7-LED).

YYY to numery diod zapisane bitowo (bit 0 to dioda 1 w rzędzie, bit 1 to dioda 2 itd.), np. zapalenie diod 1, 3 i 7 w danym rzędzie odpowiada YYY równemu 69 (bitowo: 01000101).

## Rozkazy dla wyświetlaczy LCD:

- Włączenie wyświetlacza

| ID | L | D[L] |
| --- | --- | --- |
| Identyfikator urządzenia | 2 | 1, XXX |

XXX to numer wyświetlacza (1-8).

- Wyłączenie wyświetlacza

| ID | L | D[L] |
| --- | --- | --- |
| Identyfikator urządzenia | 2 | 2, XXX |

XXX to numer wyświetlacza (1-8).

- Wyczyszczenie wyświetlacza

| ID | L | D[L] |
| --- | --- | --- |
| Identyfikator urządzenia | 2 | 3, XXX |

XXX to numer wyświetlacza (1-8).

- Napisanie znaku na wyświetlaczu

| ID | L | D[L] |
| --- | --- | --- |
| Identyfikator urządzenia | 5 | 4, XXX, ROW, COLUMN, CHAR |

XXX to numer wyświetlacza (1-8).

ROW to numer wiersza (numerowanie od 0).

COLUMN to numer kolumny (numerowanie od 0).

CHAR to znak do wyświetlenia.

- Inicjalizacja wszystkich wyświetlaczy

| ID | L | D[L] |
| --- | --- | --- |
| Identyfikator urządzenia | 1 | 5 |

- Ustawienie rozmiarów wyświetlacza

| ID | L | D[L] |
| --- | --- | --- |
| Identyfikator urządzenia | 5 | 6, XXX, ROWS, COLUMNS |

XXX to numer wyświetlacza.

ROWS to ilość wierszy wyświetlacza.

COLUMNS to ilość kolumn wyświetlacza.